TEHNISKIE NOTEIKUMI AUTOMOBIĻIEM DALĪBAI SACENSĪBĀS

„Garkalnes autotrases un AN Riepas vasaras kauss 2009”

1. Dažu terminu definīcijas.

NAV IEROBEŽOTS – attiecīgā daļa vai detaļa drīkst tikt jebkādi pārveidota vai nomainīta pret citu; pilnīga brīvība arī attiecībā pret attiecīgās vai attiecīgo detaļu materiālu, formu un skaitu. Iespējama arī šīs detaļas demontāža, ja tas nav pretrunā ar drošības nodrošināšanas noteikumiem.

Uz visām daļām vai darbībām uz kurām netiek attiecināts termins „nav ierobežots” , spēkā ir termins „sērijveida” vai arī „nav atļauts.”

SĒRIJVEIDA – daļa vai detaļa tādā veidā, kādā tā iebūvēta rūpnīcā – izgatavotājā, bez jebkādas mehāniskas, ķīmiskas, termiskās vai cita veida apstrādes.

2. Vispārējās prasības.

Sacensībās atļauts piedalīties ar vieglajām automašīnām, kas atbilst šo noteikumu prasībām. To detaļām, darbības principiem un novietojumam jāatbilst rūpnīcas izgatavotājas prasībām.

Nodiluma vai avārijas rezultātā nederīgas kļuvušās automobiļu detaļas var tikt nomainītas tikai pret analoga tipa attiecīgajam automobilim paredzētajām detaļām, ja šo Noteikumu attiecīgais pants neparedz citu iespēju.

3. Drošības prasības.

3.1. Drošības karkass.

Ieteicams automobiļa salonā iebūvēt drošības karkasu.

3.2. Sēdeklis.

Ieteicams izmantot sporta sēdekļus. Var izmantot stabili nostiprinātus ielas automobiļu standarta sēdekļus, obligāti ar pagalvi, kas balsta galvu. Sēdeklim jābūt piestiprinātam pie balstiem vismaz četros (4) punktos, arī pie virsbūves vismaz 4 punktos. Sēdeklim obligāti jābūt apgādātam ar galvas atbalstu tā, lai nebūtu iespējama vadītāja galvas iekļūšana starp galvas atbalstu un drošības karkasu. Ieteicams galvas balsta augšdaļu piestiprināt drošības karkasam.

3.3. Drošības jostas.

Ja automobilī ir iebūvēts drošības karkass, tad jābūt uzstādītām sporta tipa jostām. Drošības jostām jābūt vismaz vienai jostai pāri klēpim un divām plecu jostām ar kopējo centrālo slēdzi, ar vismaz trijiem stiprinājuma punktiem pie automobiļa virsbūves. Nav atļauts stiprināt jostas pie drošības karkasa. Aizliegtas pašu spēkiem šūtas drošības jostas. Stiprinājuma vietās pie virsbūves jābūt pastiprinājuma plāksnēm 10 x 10 cm un vismaz 3mm biezai. Plāksnēm jābūt piemetinātām pa perimetru pie virsbūves. Drīkst izmantot arī rūpnīcas paredzētās drošības jostu stiprinājuma vietas.

Ja automobilī nav iebūvēts drošības karkass, tad ieteicams lietot rūpnīcas izgatavotājas paredzētās sērijveida drošības jostas.

3.4. Sportista ekipējums.

Sportistam jābūt auto vai motosportam paredzētām ķiverēm. Ieteicami cimdi un kombinezons (der arī darba kombinezons). Nav ieteicami sintētiska materiāla apģērbi.

3.5. Līdzbraucējs.

Automobilī sacensību laikā drīkst atrasties līdzbraucējs. Līdzbraucējam ķivere un siksnas ir obligātas. Aizmugures sēdeklī līdzbraucējs atrasties nedrīkst. Bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam pasākumā drīkst piedalīties tikai vecāku klātbūtnē, ar notariāli apstiprinātu abu vecāku atļauju.

4. Virsbūve un aprīkojums.

4.1. Virsbūve.

Automobiļa virsbūvei jācenšas saglabāt oriģinālais izskats. Aizliegts pastiprināt automobiļa priekšu līdz priekšējo riteņu asij un aizmuguri līdz aizmugurējo riteņu asij.

Priekšējām durvīm jābūt slēdzamām, kas garantē durvju atvēršanu gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Pakaļējās durvis drīkst aizmetināt vai aizkniedēt.

Aizliegts papildsvars. Tas tiks kontrolēts visā sacensību norises laikā. Par papildsvara, balasta atklāšanu – diskvalifikācija uz šo un iepriekšējo posmu.

4.2. Vilkšanas āķi.

Katrs automobilis obligāti jāapgādā ar vilkšanas āķi vai cilpu priekšā un aizmugurē. Āķim vai cilpai jābūt pietiekami izturīgiem, tas nedrīkst izvirzīties ārpus virsbūves kontūrām. Āķiem jābūt viegli atrodamiem.

4.3. Stikli.

Priekšējam stiklam ieteicami papildus stiprinājumi.

Priekšējam stiklam obligāts ir darba kārtībā esošs logu tīrītājs.

Stikliem jābūt vai nu sērijveida, vai to vietā jāizmanto polikarbonāts (min. biezums 4mm).

Organiskais stikls aizliegts.

Stiklu vietā var izmantot režģi, kuram jānosedz visu stiklam paredzēto atveri. Režģa stieples minimālais diametrs 1 mm un režģa acu izmērs starp 10 x 10 mm un 25 x 20 mm. Ja izmanto logu režģus, tad braucējam un līdzbraucējam ir jābūt obligāti ķiverei ar aizsargstiklu vai aizsargbrillēm.

4.4. Stūres iekārta.

Stūres iekārta – sērijveida. 
Stūres rats – nav ierobežots.
Stūres bloķēšanas iekārtu, aizdedzes slēdzi, ieteicams demontēt.

4.5. Bremžu sistēma.

Bremžu sistēma – sērijveida, darba kārtībā. Atļauts atvienot un demontēt sērijveida bremžu regulatoru.

4.6. Dzesēšanas sistēma.

Dzesēšanas sistēma – nav ierobežots, bet, ja dzesēšanas caurules tiek laistas caur automobiļa salonu, tad tām jābūt ar aizsargekrānu, kas garantē vadītāja drošību cauruļu bojājumu gadījumā.

4.7. Degvielas tvertne.

Materiāls - metāls.
Bākas ventilācijai jābūt izvadītai ārpus automobiļa.

Degvielas vadi var iet caur salonu, bet tiem jābūt no metāla un salonā bez savienojumiem vai arī, ja tie ir no plastmasas vai gumijas, tiem apkārt ir jābūt metāla ekrānam.

Degvielas vadiem jābūt pie grīdas stipri nostiprinātiem.

4.8. Akumulators (AKB)

AKB jābūt cieši nostiprinātai pie virsbūves oriģinālajā vietā vai arī bagāžas nodalījumā . Ja AKB atrodas bagāžas nodalījumā, tad tai apkārt ir jābūt hermētiskam, skābes izturīgam konteineram, un konteinera ventilācija ir jāizvada ārpus automobiļa virsbūves. Ja AKB atrodas bagāžas nodalījumā obligāts ir slēdzis, kuru izslēdzot tiek pārtraukta strāvas padeve visām ierīcēm. Šim slēdzim ir jābūt darbināmam gan no vadītāja sēdvietas, gan no automobiļa ārpuses pie kreisā priekšējā loga statņa. Izslēdzot slēdzi automašīnai jānoslāpst. Šim slēdzim ir jābūt atzīmētam ar zilu, vienādmalu trīsstūri un sarkanu zibeni iekšā. Trīsstūra malas garums ir 12 cm.

4.9. Balstiekārta.

Balstiekārta – sērijveida, bet atļauts to pastiprināt, kā arī atļauts pastiprināt tās stiprinājuma vietas pie automobiļa virsbūves.

Amortizatori – nav ierobežots.

4.10. Transmisija.

Pārnesumkārba – nav ierobežots.

Spara rats – nav ierobežots..
Sajūgs – nav ierobežots..
Kardāna pārvads – nav ierobežots.

Pusasis – nav ierobežots.
Diferenciālis – nav ierobežots.

4.11. Riteņi un riepas.

Ir atļautas tikai ielai paredzētas riepas ar E marķējumu. 
Riteņu diski nav ierobežoti, bet dekoratīvajām disku uzlikām jābūt noņemtām.
Riteņu stiprinājumi nedrīkst iziet ārpus diska malas.
Jebkādi pārveidojumi, uzlabojumi vai ķīmiska apstrāde riepām aizliegta - pārkāpuma atklāšanas gadījumā diskvalifikācija.

5. Motors.

Motoram jāatrodas oriģinālajā motora nodalījumā.

5.1. Barošanas sistēma.

Barošanas sistēma – nav ierobežots.

5.2. Dzinēja kartera ventilācija.

Atļauts to atvienot no ieplūdes sistēmas, bet šādā gadījumā tai jābūt ievadītai atsevišķā, eļļas izturīgā materiāla tvertnē, ar vismaz 2 litru minimālo tilpumu.

5.3. Gaisa filtrs un tā korpuss.

Gaisa filtrs un tā korpuss – nav ierobežots.

5.4. Droseļvārsta pievads.

Jābūt apgādātam ar pietiekami spēcīgu atsperi droseļa aizvēršanai pievada bojājuma gadījumā.

5.5. Ieplūdes kolektors.

Ieplūdes kolektors – nav ierobežots.

5.6. Izplūdes sistēma.

Izplūdes kolektors – nav ierobežots.

”Bikse” – nav ierobežots

Izpūtējs – konstruktīvi nav ierobežots, tikai trokšņu līmenis pie 4500 apgriezieniem minūtē nedrīkst pārsniegt 100 dB. Izplūdes atvere nedrīkst iziet ārpus virsbūves kontūrām skatoties no augšas un tam jābūt virzītam paralēli zemei.

5.7. Cilindra bloks.

Cilindra bloks – nav ierobežots.

.

5.8. Cilindru bloka galva.

Nav ierobežots.

5.9. Cilindru bloka galvas blīvējums.

Nav ierobežots.

5.10. Kloķvārpsta.

Nav ierobežots.

5.11. Klaņi.

Nav ierobežots.

5.12. Virzuļi, to gredzeni, pirksti.

Nav ierobežots.

5.13. Sadales vārpsta.

Nav ierobežots.

Sadales vārpstas pievada zobrats – nav ierobežots.

5.14. Eļļošanas sistēmas sūknis.

Nav ierobežots.

5.15. Aizdedzes sistēma.

Nav ierobežots.

5.16. Dzesēšanas sistēma.

Nav ierobežots.

5.17. Dzinēja stiprinājuma veids.

Nav ierobežots konstruktīvi, bet tam noteikti jābūt drošam un stabilam.

6. Elektrosistēma.

Elektroiekārtas izpildījums – brīvs. Ģenerators var tikt noņemts, bet jebkurā sacensību momentā automobiļa iedarbināšanai var tikt izmantota tikai uz tā uzstādīta akumulators enerģija.

Ģeneratora vietā atļauts uzstādīt brīvas konstrukcijas spriegotāju skriemeli.

Visiem kabeļiem un vadiem jābūt labi izolētiem un droši nostiprinātiem.